Integrált vízháztartási tájékoztató, operatív aszály- és vízhiány értékelés

2021. január 12.

Csapadékviszonyok: 2020 decemberében a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 20 mm (Vérteskethely) és 91 mm (Letenye) között alakult. Az országos területi átlagérték 47 mm volt, ami 3 mm-rel (7%-kal) haladta meg a viszonyítási időszak (1971-2000) december havi átlagértékét.

A december havi csapadékösszeg az ország egész területének mintegy kétharmad részén meghaladta az éghajlati átlagot. A december havi átlaghoz viszonyított legnagyobb csapadékhiányt (20-32 mm) az Észak-Dunántúl egyes körzeteiben, a legnagyobb csapadéktöbbletet (20-33 mm) a nyugati-délnyugati országhatár menti kisebb körzetekben jegyezték fel.

Decemberben összefüggő hótakaró síkvidéken csak a Mura menti belvízrendszerben (maximális hóvastagság 7 cm) és a Tiszafüredi belvízrendszerben (maximális hóvastagság 4 cm) alakult ki.

Országos áttekintésben a decemberi átlaghoz viszonyított legnagyobb csapadékhiány (32 mm) Tés, a legnagyobb csapadéktöbblet (33 mm) Letenye állomáson fordult elő.

HŐmérsékleti viszonyok: A december havi középhőmérséklet -0,4°C (Kékestető) és 4,7°C (Pitvaros) között alakult, az országos területi átlagérték 3,4°C volt, ami a sokévi (1971-2000) decemberi átlagot 3,1°C-kal haladta meg.

A havi középhőmérséklet az ország egész területén meghaladta a sokéves (1971-2000) decemberi havi átlagot. Az átlagtól való legnagyobb pozitív eltérés (4,7°C) Pitvaros állomáson jelentkezett.

TalajvÍz: Decemberben a Magyarország síkvidékei talajvízszintjének változását jellemző értékek a -10 – +10 cm értéktartományban helyezkedtek el. Ez a szűk értéktartomány azonban igen változatos területi eloszlást fed. Jellemző, hogy mind a talajvízszint-emelkedéssel, mind a -süllyedéssel érintett térszínek egymásba fogazódtak, összetett területi mintázatot képeztek.

0 – 10 cm emelkedés mutatkozott a Kisalföld, a Dráva-menti sík és a Mezőföld több körzetében, a Duna-Tisza köze északnyugati, északi és délkeleti részén, a Hatvani-sík, a Jászság, a Borsodi Mezőség, a Nagykunság és a Körös-Maros köze területének jelentős részén, valamint a Tiszántúl északi részének egyes körzeteiben. A legjellemzőbb értékeknél kissé nagyobb, 10-25 cm emelkedés a Fertő-medence déli részén, a Csepeli-sík területén, illetve elszórtan további kisebb körzetekben mutatkozott.

A Kisalföld, a Dráva-menti sík és a Mezőföld számottevő részén, a Duna-Tisza köze középső és déli részén, a Sajó völgysíkján, a Tiszántúl északkeleti részén és részben az országhatár-menti térszínein 0-10 cm süllyedés jelentkezett. A folyók által befolyásolt talajvízjárású partmenti sávokban 10-25 cm, helyenként nagyobb talajvízszint-csökkenés is kialakult.

Az 1971-2000. közötti időszak december hónapjai átlagos és a 2020. december havi középértékek különbségének területi eloszlása alapján megállapítható, hogy az elmúlt hónapban – egyes részterületek kivételével – csaknem valamennyi síkvidéken a viszonyítási időszak átlagértékénél alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör.

A legnagyobb, 250-300 cm-es, illetve helyenként ezt meghaladó eltérések a Duna-Tisza közén, a Hátság észak- és délnyugati térszínein, valamint a déli országhatár közelében, illetve a Mátra előterében mutatkoztak.

100-200 cm eltérés jelentkezett a Mezőföld egyes részterületein, a Duna-Tisza köze alacsonyabb hátsági térszínein, a Felső-Tisza-vidék északkeleti részén, illetve a Tiszántúl peremvidékén, a Körös-Maros köze déli részén, a Nagykunság és a Felső-Tisza-vidék egyes részterületein.

A viszonyítási időszak december havi átlagértékénél többnyire csak kisebb körzetekben (Hanság, Hatvani-sík, Hortobágy délnyugati peremvidéke) jelentkezett magasabban elhelyezkedő talajvíztükör. Egy-egy talajvízszintmérő kút környezetében azonban 25 cm-nél nagyobb eltérés előfordult.

A síkvidékek területi átlagában a talajvíztükör 2020. december hónapban az 1971-2000. közötti időszak december havi átlagértékéhez hasonló szinten helyezkedett el.

OPERATÍV ASZÁLY- ÉS VÍZHIÁNY ÉRTÉKLÉS: Az átlagos csapadékú december a talajok víztartalékát számottevően nem befolyásolta, a vízkészletek rendelkezésre állása megfelelő.

Átlagos januári időjárás esetén a talajok felső rétegének víztartaléka tovább növekedhet, teljesen telítődhet, a mélyebb rétegek pótlódása folytatódhat, az átlagosnál csapadékosabb hónap esetén belvízelöntések előfordulásának magas a valószínűsége!

A fagypont alatti hőmérsékletek a belvízi elöntések megjelenésének valószínűségét tovább növelhetik.

A sokévi átlagnál szárazabb január hónap esetén a felső rétegekből lassú szivárgás feltételezhető az alsóbb rétegekbe, csökkentve azok enyhe vízhiányát.

ELŐREJELZÉS: Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2020. december 14-én kiadott hosszú távú meteorológiai előrejelzése szerint a januárban átlagos hőmérsékletű és az átlagosnál szárazabb, februárban az átlagosnál kissé melegebb és kissé szárazabb, a márciusban pedig az átlagosnál melegebb és átlagosan csapadékos időjárás valószínűsíthető.

Az OMSZ 2021. január 12-én kiadott középtávú előrejelzése a következő 10 napos időszakban mérsékelten változékony téli időjárás valószínű. Számottevő mennyiségű (területi átlagban 10 mm/24 óra értéket elérő vagy meghaladó) csapadék nem várható. A hőmérséklet az időszak első felében tovább csökken, a hét végén a napi maximumhőmérséklet általában fagypont alatt marad. A jövő hét elejétől gyors felmelegedés kezdődik, az időszak végére a napi középhőmérséklet sokfelé a március végére jellemző átlagot érheti el.

A januárra előrejelzett átlagos hőmérsékletű és átlagosnál szárazabb időjárás következtében az ország majdnem teljes területén átmeneti vízháztartási helyzet jelezhető előre. Kivételt csak az Északi-középhegység középső része és Nagykanizsa térsége képvisel, ahol nedves vízháztartási helyzet valószínűsíthető.

A jelenlegi hosszú távú meteorológiai előrejelzés alapján nagyobb téli-tavaszi belvíz kialakulásának a valószínűsége most csekélynek látszik, de csapadékos-havas tél esetén az egyébként is általában magasabb talajvízállású és a szikes területeken, továbbá egyes folyó menti térségekben (főleg magasabb vízállás esetén), valamint hosszabb fagyos és havas időszakot követő gyors olvadás következtében jelentősebb belvízi elöntések is kialakulhatnak.