Integrált vízháztartási tájékoztató, operatív aszály- és vízhiány értékelés

2021. február 11.

Csapadékviszonyok: 2021 januárjában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 9 mm (Sárbogárd) és 99 mm (Barabás) között alakult. Az országos területi átlagérték 40 mm volt, ami 8 mm-rel (25%-kal) haladta meg a viszonyítási időszak (1971-2000) január havi átlagértékét.

A január havi csapadékösszeg a Pécs-Baja-Szolnok-Salgótarján-vonaltól délre és keletre eső országrészekben meghaladta az éghajlati átlagot. A január havi átlaghoz viszonyított legnagyobb csapadékhiányt (15-23 mm) az Budapest belterületén és a Mezőföldön, a legnagyobb csapadéktöbbletet (30-58 mm) a Sátoraljaújhely-Tiszavasvári-Nyíregyháza-vonaltól északkeletre eső országrészben jegyezték fel.

Januárban összefüggő hótakaró síkvidéken átmenetileg többfelé kialakult. A Maximális hóvastagságot (20 cm) Letenye állomáson jegyezték fel.

Országos áttekintésben a januári átlaghoz viszonyított legnagyobb csapadékhiány (23 mm) Budapest-belterület és Tés, a legnagyobb csapadéktöbblet (58 mm) Barabás állomáson fordult elő.

HŐmérsékleti viszonyok: A január havi középhőmérséklet -3,8°C (Kékestető) és 2,8°C (Kaposvár) között alakult, az országos területi átlagérték 1,2°C volt, ami a sokévi (1971-2000) januári átlagot 2,5°C-kal haladta meg.

A havi középhőmérséklet – a Mátra kivételével – az ország területén meghaladta a sokéves (1971-2000) január havi átlagot. Az átlagtól való legnagyobb pozitív eltérés (3,2°C) Fonyód, a legnagyobb negatív eltérés (0,1°C) Kékestető, Mátraszentimre és Parád állomáson jelentkezett.

TalajvÍz: Januárban a síkvidéki területek csaknem mindegyikén emelkedett a talajvízszint. 0-10 cm emelkedés mutatkozott a Kisalföld, a Mezőföld és a Duna-Tisza köze területének jelentős részén, a Dráva-menti sík északnyugati peremvidékén, a Nyírség déli részén, a Körös-Maros köze északi peremén. 10-25 cm különbség-érték fordult elő a Hanság, a Kapuvári-, a Csornai- és a Dráva-menti sík területének jelentős részén, a Duna-Tisza köze délkeleti részén, a Jászságban, a Mátra és a Bükk előterében, a Tiszántúl északkeleti részén és a Körösök völgysíkján, valamint a Tiszazugban és a Körös-Maros köze területének számottevő részén. 25-75 cm emelkedés alakult ki a Hanság egy részén, a Dráva-menti sík délkeleti peremén, a Közép-Tisza vidéken, a Nagykunság északkeleti részén, a Bükk és a Zempléni-hegység előterében és a Felső-Tisza vidék északkeleti részén. 75 cm-nél nagyobb emelkedés csak Abádszalók térségében és a Szatmári-sík egy részén fordult elő.

Az 1971-2000. közötti időszak január hónapjai átlagos és a 2021. január havi középértékek különbségének területi eloszlása azt mutatta, hogy az elmúlt hónapban a viszonyítási időszak átlagértékénél alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör csaknem valamennyi síkvidéken. A legjelentősebb, 300 cm-nél nagyobb különbség-értékek a Duna-Tisza köze területének legmagasabb hátsági részén és a déli országhatár mellett, valamint a Mátra előterében mutatkoztak.

100-200 cm eltérés a Duna-Tisza közén a Hátság észak- és délnyugati területrészén, valamint a Tiszántúl északkeleti peremvidékén, a Kisalföld, a Mezőföld és a Dráva-menti sík egyes körzeteiben, valamint a Körös-Maros köze kisebb részterületein fordult elő.

50-100 cm eltérés mutatkozott a Kisalföld, a Mezőföld, a Dráva-menti sík jelentősebb kiterjedésű részterületein, a Duna-Tisza köze alacsonyabb térszínein, a Közép-Nyírség, a Bihari-sík területén és a Körös-Maros köze déli részén.

Egyes síkvidékek (Kisalföld, Hatvani-sík, Bácskai-sík déli peremvidéke, Nagykunság keleti fele, Kis-Sárrét, Körös-Maros köze északi peremvidéke) részterületein a viszonyítási időszaknál magasabban helyezkedett el a talajvízszint. Ezek a különbség-értékek néhány cm-es értéktől a 100 cm-t meghaladó értéktartományig jelentős szórást mutattak.

A síkvidékek területi átlagában a talajvíztükör 2021. január hónapban az 1971-2000. közötti időszak január havi átlagértékénél ~75 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el.

OPERATÍV ASZÁLY- ÉS VÍZHIÁNY ÉRTÉKLÉS: A januárban hullott csapadékmennyiség a talajok víztartalékát kissé növelte, egyre több helyen telített, vagy ahhoz közeli állapot, azaz nedves vízháztartási helyzet alakult ki.

Átlagos februári időjárás esetén a talajok felső rétegének telített állapota tartósan fennállhat, helyenként lassan mérséklődhet a beszivárgás és a lefolyás által, a mélyebb rétegek teljes feltöltődése folytatódhat.

Az átlagosnál csapadékosabb február esetén számottevő mértékben belvízi elöntések alakulhatnak ki, ennek nagyon magas a valószínűsége! Fagypont alatti hőmérsékletek a belvízi elöntések megjelenésének valószínűségét még tovább növelik, mértékadó helyzet is bekövetkezhet!

Az átlagosnál szárazabb február esetén a felső rétegekből lassú szivárgás feltételezhető az alsóbb rétegekbe, csökkentve a felső rétegek telítettségét.

ELŐREJELZÉS: Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2021. január 14-én kiadott hosszú távú meteorológiai előrejelzése szerint februárban az átlagosnál kissé melegebb és átlagosan csapadékos, márciusban az átlagosnál kissé melegebb és átlagosan csapadékos, áprilisban pedig az átlagosnál melegebb és kissé szárazabb időjárás valószínűsíthető.

Az OMSZ 2021. február 11-én kiadott középtávú előrejelzése szerint a a következő 10 napos időszakban az időszakos átlagnál lényegesen hidegebb és sokfelé csapadékmentes időjárás valószínű. A napi középhőmérsékletek az időszak folyamán végig fagypont alatt várhatók. Csapadék legfeljebb az északi országrészben valószínűsíthető, de ennek mennyisége területi átlagban előreláthatólag nem haladja meg a 0,5 mm/24 óra értéket.

A februárra előrejelzett átlagosnál kissé melegebb és átlagosan csapadékos időjárás következtében szinte az ország teljes területén továbbra is átmeneti vízháztartási helyzet jelezhető előre, kivételt az ország É-ÉK-i része, valamint a Délnyugat-Dunántúl képvisel, ahol nedves vízháztartási helyzet valószínűsíthető.

A hosszú távú meteorológiai előrejelzés szerinti az idei február folyamán az átlagosnál kissé melegebb és átlagosan csapadékos időjárás valószínű. Ennek beválása esetén az ország síkvidéki területein szinte bárhol lehet csekély belvízelöntéssel számolni.