Integrált vízháztartási tájékoztató, operatív aszály- és vízhiány értékelés

2021. április 12.

Csapadékviszonyok: 2021 márciusában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 1 mm (Győr-Likócs, Sopron-Fertőrákos) és 47 mm (Sellye) között alakult. Az országos területi átlagérték 12 mm volt, ami 22 mm-rel (65%-kal) maradt el a viszonyítási időszak (1981-2010) március havi átlagértékétől.

A március havi csapadékösszeg az ország egész területén a sokéves (1981-2010) március havi átlagtól. A legnagyobb csapadékhiány (30-45 mm) az Esztergom-Nagyatád-vonaltól nyugatra eső országrészben fordult elő.

Márciusban összefüggő hótakaró síkvidéken átmenetileg csak a Felső-Tisza-vidék egyes körzetiben alakult ki. A maximális hóvastagságot (2 cm) Fehérgyarmat és Nagyecsed állomáson jegyezték fel.

Országos áttekintésben a márciusi átlaghoz viszonyított legnagyobb csapadékhiány (45 mm) Tés állomáson fordult elő.

HŐmérsékleti viszonyok: A március havi középhőmérséklet 0,4°C (Kékestető) és 6,5°C (Pécs-Pogány) között alakult, az országos területi átlagérték 5,1°C volt, ami a sokévi (1981-2010) márciusi átlagtól 0,1°C-kal maradt el.

A havi középhőmérséklet az ország területének túlnyomó részén kissé elmaradt a sokéves (1981-2010) március havi átlagtól.

Az átlagtól való legnagyobb negatív eltérés (1,2°C) Szécsény, a legnagyobb pozitív eltérés (1,1 °C) Nagy-Hideg-hegy állomáson jelentkezett.

TalajvÍz: Márciusban a Kisalföld, a Mezőföld és a Dráva-menti sík egyes körzetei kivételével a síkvidékek mindegyikén emelkedett a talajvízszint. Az emelkedés mértéke a Mezőföldön és az Alföld jelentős részén kisebb volt 10 cm-nél. A Dráva-menti sík központi részén, valamint az Alföld észak- és délkeleti részén nagyobb volt 10 cm-nél. Kisebb körzetekben 25-75 cm emelkedés is előfordult.

Jelentősebb nagyságú területre kiterjedő, 10-25 cm-t meghaladó talajvízszint-csökkenés a Kisalföld kivételével egyik síkvidéken sem alakult ki. 0-10 cm eltérés a Kisalföldön jelentős részén, a Mezőföld peremvidékein, a Dráva-ment sík keleti és nyugati részén, a Duna-Tisza köze legmagasabb térszínein, a Bodrog, a Tisza, a Sajó és a Körösök völgysíkján mutatkozott. (25 cm-nél nagyobb csökkenés olyan talajvízszintmérő kút környezetében jelentkezett, amelyiknek a vízjárását folyóvízi hatás befolyásolja).

Az elmúlt hónapban a síkvidékek számottevő részén az 1981-2010. közötti időszak március hónapjai átlagértékénél alacsonyabban helyezkedett el a talajvíztükör. A legnagyobb (100-150 cm) eltérések a Dráva-menti sík, a Duna-Tisza köze és a Nyírség területén mutatkoztak. A felsorolt területrészek közelében fokozatos volt az átmenet a környező, a talajvízszint-süllyedés által kevéssé, vagy alig érintett térszínek felé. A Berettyó és a Körösök völgysíkjának az országhatár mentén fekvő sávjában és a Dráva-menti sík jelentős részén 0-75 cm közötti, helyenként nagyobb eltérés alakult ki. A Mezőföldön 0-50 cm, a Kisalföld területén pedig 0-25 cm közötti változások mutatkoztak.

A viszonyítási időszak átlagértékénél 0-25 cm-rel magasabb talajvízszint jelentkezett Kisalföldön a Hanságban és Győrtől keletre, a Mátra és a Bükk előterének csaknem egészén, a Jászságban, a Nagykunságban, a Nyugat-Nyírségben és a Körös-Maros köze keleti felén. 25-50 cm különbség-érték mutatkozott a Taktaközben, a Bodrogköz déli részén, a Hortobágy és a Hajdúság északi részén, a Kiskörei-tározó térségében és a Körös-Maros köze nyugati felén..

A síkvidékek területi átlagában a talajvíztükör 2021. március hónapban az 1981-2010. közötti időszak március havi átlagértékénél ~25 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el.

OPERATÍV ASZÁLY- ÉS VÍZHIÁNY ÉRTÉKLÉS: Márciusban az átlagos hőmérsékleti viszonyok és az az átlagosnál szárazabb időjárás hatására a talajok víztartaléka csökkent, de ez az ország nagy részén még jelentősnek tekinthető vízhiány a talajokban nem alakult ki.

A sokévi átlagnál szárazabb április esetén a felső rétegekből lassú szivárgás feltételezhető, az alsóbb rétegekbe, csökkentve a felső rétegek telítettségét. Ebben az esetben a Dunántúlon a felső talajrétegek vízhiánya tovább növekedhet, ennek következtében a Dunántúl nagy részén közepes aszály kialakulása valószínűsíthető.

Átlagos áprilisi időjárás esetén a talajok felső rétegének jellemzően vízhiányos állapotában számottevő változás nem valószínűsíthető.

Az átlagosnál csapadékosabb április esetén a nyugati országrész vízhiánya megszűnhet, míg keleten a telített állapothoz közel kerülhet a talajok nedvességtartalma.

ELŐREJELZÉS: Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2021. március 17-én kiadott hosszú távú meteorológiai előrejelzése szerint áprilisban az átlagosnál melegebb és kissé szárazabb, májusban az átlagosnál melegebb és átlagosan csapadékos, júniusban az átlagosnál melegebb és kissé szárazabb időjárás valószínűsíthető.

Az OMSZ 2021. április 12-én kiadott középtávú időjárás előrejelzése szerint a következő 10 napos időszakban időnként szélsőségesen változékony, tavaszi időjárás valószínűsíthető. Az időszak első harmadában erős lehűlés várható, amelyet a hét második felétől lassú fokozatos felmelegedés követ, de a napi középhőmérsékletek előreláthatólag csak az időszak végére érik el az időszakos átlagot.

Az időszak első harmadában sokfelé várható eső, főleg kedden a várható csapadékmennyiség területi átlagban sokfelé meghaladja a 10 mm/nap értéket. Ez követően a csapadékhajlam átmenetileg csökken, majd a hét végén, jövő hét elején ismét többfelé várható eső. Ennek mennyisége területi átlagban valószínűleg nem éri el a10 mm/nap értéket.

Az áprilisra szó, hosszú távú meteorológiai előrejelzés beválása esetén szinte az ország teljes területén továbbra is átmeneti vízháztartási helyzet jelezhető előre, kivételt csak az ország É-ÉK-i része képvisel, ahol nedves vízháztartási helyzet valószínű.