Integrált vízháztartási tájékoztató, operatív aszály- és vízhiány értékelés

2021. május 12.

Csapadékviszonyok: 2021 áprilisában a rendelkezésre álló adatok szerint az ország területére lehullott csapadék mennyisége 17 mm (Siófok) és 129 mm (Tokaj) között alakult. Az országos területi átlagérték 37 mm volt, ami 6 mm-rel (14%-kal) maradt el a viszonyítási időszak (1981-2010) április havi átlagértékétől.

Az április havi csapadékösszeg az ország területének túlnyomó részén elmaradt a sokéves (1981-2010) április havi átlagtól. A legnagyobb csapadékhiány (15-27 mm) a Dél-Dunántúlon, a Balaton térségében, valamint a Tiszántúl egyes körzeteiben fordult elő.

Áprilisban a az átlagosnál több csapadék az ország északkeleti részén hullott, az átlaghoz viszonyított legnagyobb csapadéktöbblet Tokaj térségében fordult elő (1. ábra)).

Áprilisban összefüggő hótakaró síkvidéken csak a délnyugati határ közelében a Mura menti  és a Kis-Balaton belvízrendszer területén alakult ki átmenetileg. A maximális hóvastagságot (2 cm) Balatonmagyaród állomáson jegyezték fel.

Országos áttekintésben az áprilisi átlaghoz viszonyított legnagyobb csapadékhiány (27 mm) Kunhegyes, a legnagyobb csapadéktöbblet (81 mm) Tokaj állomáson fordult elő.

HŐmérsékleti viszonyok: Az április havi középhőmérséklet 3,1°C (Kékestető) és 9,6°C (Siófok) között alakult, az országos területi átlagérték 8,4°C volt, ami a sokévi (1981-2010) áprilisi átlagtól 2,5°C-kal maradt el.

A havi középhőmérséklet az ország területén elmaradt a sokéves (1981-2010) április havi átlagtól.

Az átlagtól való legnagyobb negatív eltérés (3,6°C) Baskó állomáson fordult elő.

TalajvÍz: Áprilisban szeszélyes területi eloszlásban valamennyi síkvidéken előfordultak emelkedéssel érintett térszínek éppúgy, mint olyan tájrészletek, ahol további csökkenés mutatkozott. Területi összesítés alapján azonban a csökkenéssel érintett területek nagysága közel kétszerese volt az előbbiekének. Mind az emelkedések, mind pedig a csökkenések mértéke csaknem valamennyi érintett térszínen kisebb volt 10 cm-nél. Nagyobb területi inhomogenitás a csökkenéssel érintett térségekben mutatkozott: Ez utóbbiak esetében helyenként 50-60 cm különbségérték is előfordult.

0-10 cm-t emelkedett a talajvízszint a Felső-Szigetközben, a Kapuvári-sík délkeleti részén, a Mezőföld északi peremvidékén, a Dráva-menti sík központi részén, a Duna-Tisza köze területén a Hátság északi és déli részén, a Solti-síkon, a Jászság déli felén, a Szatmári-sík és a Nyírség területének csaknem egészén, a Hajdúság északi részén, valamint kisebb tájrészleten a Körösök völgysíkján és a Körös-Maros köze több részterületén.

0-10 cm csökkenés mutatkozott a dunántúli síkvidékek jelentős részén, a Duna-Tisza területének alacsonyabb térszínein, az Északi-középhegység előterében, a Nagykunság és a Körös-Maros köze csaknem egészén. Nagyobb eltérés, helyenként 50 cm-t elérő eltérés elsősorban az északi-középhegység előterében alakult ki.

Áprilisban a Szeged-Szolnok-Eger vonaltól nyugatra elhelyezkedő síkvidékek területének csaknem egészén az 1981-2010. közötti időszak április hónapjai átlagértékénél alacsonyabb, a Szeged-Szolnok-Eger vonaltól keletre elhelyezkedő síkvidékek területének jelentős részén pedig az északkeleti peremvidék kivételével a viszonyítási időszak átlagértékénél magasabb helyzetű volt a talajvíztükör.

A Kisalföld központi részén 0-25 cm, máshol 25-50 cm, a Mezőföld északi felén 25-75 cm, a Dráva-menti síkon 50-100 cm eltérés mutatkozott. A Duna-Tisza közén, a legmagasabb térszíneken helyenként 300 cm-nél nagyobb, máshol 50-200 különbségértékek fordultak elő. A Mátra előterében és a Tiszántúl északkeleti részén (Nyírség, Szatmári-sík) 100.150 cm közötti különbség-értékek jelentkeztek.

A viszonyítási időszak átlagértékénél magasabban (0-25 cm) helyezkedett el a talajvíztükör a Körös-Maros köze, a Nagykunság, a Borsodi-Mezőség, a Hortobágy, a Hajdúság, a Nyugat-Nyírség, a Sajó-Hernád-sík és a Taktaköz területének jelentős részén.

A síkvidékek területi átlagában a talajvíztükör 2021. április hónapban az 1981-2010. közötti időszak április havi átlagértékénél 50-55 cm-rel alacsonyabban helyezkedett el.

OPERATÍV ASZÁLY- ÉS VÍZHIÁNY ÉRTÉKLÉS: Áprilisban országos területi átlagban az átlagosnál kissé szárazabb és lényegesen hűvösebb időjárás hatására a talajok víztartaléka csökkent, de ez az ország nagy részén még nem okozott számottevő vízhiányt a talajokban.

Átlagos májusi időjárás esetén a talajok felső rétegének enyhén nedves állapota keleten stagnálhat, míg a nyugati országrészben az enyhén vízhiányos állapot fennmaradhat.

Az átlagosnál csapadékosabb május esetén a nyugati országrészben a vízhiány megszűnése, míg keleten a telített állapothoz közel talajnedvesség állapot kialakulás valószínűsíthető.

A sokévi átlagnál szárazabb május esetén a felső rétegekből az alsóbb rétegek felé történő egyre kevesebb és lassú szivárgás, valamint a párolgás együttes hatására a nedvességtartalom csökkenésére lehet számítani. Ebben az esetben a Dunántúlon a felső rétegek vízhiánya tovább növekedhet és a közepes aszály a Dunántúl nagy részét jellemezheti.

ELŐREJELZÉS: Az Országos Meteorológiai Szolgálat 2021. április 13-án kiadott hosszú távú meteorológiai előrejelzése szerint a május-július időszakban az átlagosnál melegebb szárazabbi időjárás valószínűsíthető.

Az OMSZ 2021. május 12-én kiadott középtávú előrejelzése szerint a következő 10 napos időszakban változékony, tavaszi időjárásra lehet számítani. Sokszor és sokfelé várható eső. A legtöbb csapadék a jövő hét elején valószínű, ekkor az ország középső és keleti részén a várható csapadékmennyiség területi átlagban többfelé meghaladhatja a 10 mm/nap értéket. Az időszak elején mérsékelt lehűlés várható, ezt követően a napi középhőmérsékletek kissé az időszakos átlag alatt valószínűsíthetők.

A májusra előrejelzett átlagosnál melegebb és szárazabb időjárás következtében szinte az ország teljes területén továbbra is átmeneti vízháztartási helyzet valószínűsíthető. Kivételt csak az ország É-Ék-i része képvisel, nedves vízháztartási helyzet várható. Ugyanakkor a Balaton Ék-i medencéjétől a Dunáig terjedő területen száraz vízháztartási helyzet valószínűsíthető.