| ORSZÁGOS VÍZÜGYI FŐigazgatóság főigaZgató |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1012 Budapest, Márvány utca 1/d.  1253 Bp. Pf:56 E-mail: molnar.bela@ovf.hu |  |  |  |  225 44 00 Fax: +36 1 212 07 73 Honlap: http://www.ovf.hu |  |
| Készítette: |  |  | Tárgy: |  | Sajtótájékoztató 2012. 02. 16. |

SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ

- További információ: Láng István főosztályvezető +36-30/866-2825

- Folyók vízjárása, hidrometeorológiai helyzet:

Tegnap intenzív havazásokkal, helyenként hózivatarokkal, előbb egy meleg, majd egy hidegfront vonult át a Kárpát-medence felett. A léghőmérsékletek a Dunántúlon már jelentősen emelkedtek (sokfelé éjszaka sem fagyott), míg keleten továbbra is téliesen hideg volt. Folyóink vízgyűjtői közül főképp az Alpok és a Kárpátok északi vonulatán hullott jelentős hó, melynek mennyisége az általában 10-20 cm között változott, de Kárpátalján és a Felvidéken 15-30, az Alpokban helyenként 30-50 cm-t is mértek.

Az enyhébb időjárás még alig éreztette hatását a vízjárásban. Ma reggel vízfolyásainkon többnyire gyengén változó vízmozgás mellett, nagyrészt igen alacsony mederteltség a jellemző.

- A folyók jéghelyzete:

Duna:

- A Duna középső részén a tartósabb 0 fok feletti hőmérséklet drasztikusan csökkentette a jégképződést, sőt nagyobb hosszakban 30-40%-osra változtatta az erős zajlást. Az erős szél többfelé egy oldalra söpörte a jégtáblákat, így például Budapestnél a folyó több, mint a fele jégmentessé vált.

- Duna országhatáron túli szakasza:

- Az Alsó-Duna szerb-horvát szakaszán több helyen megállt a jég. Bár Újvidéknél ismét zajlik a folyó, a Vaskaputól a Tisza torkolata felettig álló jég található helyenként torlódással.

- Tisza:

- A folyó jégviszonyaiban az elmúlt napokhoz képest nincs változás. Jelenleg a teljes hazai szakaszon kisebb megszakításokkal 10-25 cm-es állójég a jellemző.

- Mellékfolyók

- Duna és a Tisza mellékfolyóin az elmúlt naphoz képest az állójeges szakaszok jégvastagsága lényegesen nem változott (15-30 cm). A korábbi jégzajlásból kialakult jégtorlódásokat is folyamatosan figyelemmel kísérik, beavatkozást egyelőre nem igényeltek.

- Jeges árvíz elleni készültség:

Készültségi fokozatok:

- I. fokú jeges árvíz elleni készültség:

A Tiszán január 31-től, míg a Dunán február 03-tól van érvényben.

- II. fokú jeges árvíz elleni készültség:

2012.február 13-án 16 órától  A Séd-Sárvizi malomcsatorna leeresztő műtárgyánál

- III. fokú jeges árvíz elleni készültség:

2012. február 03-án 12 órától Mosoni-Duna kiágazásánál

2012. február 07-én  06 órától Bajai Kamarás-Duna télikikötő

2012. február 10-én 12 órától a dunai Jégtörő XI. és Jégtörő VI. hajókra.

2012. február 12-én 07 órától a dunai Jégtörő VII. és Széchenyi jégtörő hajókra.

A szakemberek folyamatos jégfigyelő szolgálatot látnak el és gondoskodnak a jégtörőhajók, úszójárművek jégtelenítéséről. A motorok járatásával és a kormányművek átmozgatásával 24 órán keresztül melegen tartják a jégtörő hajókat és ellátják a jégkormányzási feladatokat a kikötők területén.

Robbantással törik a jeget a Tiszán.

A közelmúlt rendkívül hideg időjárásának következményeként a Tisza teljes hazai szakaszán kisebb megszakításokkal 10-25 centiméter vastagságú állójég alakult ki. A jégjelentő szolgálatok jelentései alapján a Közép-Tiszán Tiszaroff térségében a 377,8-379 fkm közötti szakaszon helyenként másfél méter vastagságban feltorlódott az álló jég. A jég torlódása jégtorlaszt okozhat, a víz útját elzáró visszaduzzasztó hatása révén a torlasz fölötti szakaszon megemelkedő vízszint veszélyeztetheti a töltéseket és egyúttal a védett területeket.

A veszélyhelyzet megelőzése érdekében, megelőző intézkedésként az Országos Műszaki Irányító Törzs (OMIT) a pontszerű III. fokú jeges árvíz elleni készültség keretében elrendelte a jégtorlódás búvárok és robbantási szakértők bevonásával történő megbontását.

2012. február 16-án a Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálata tűzszerészei – a szolnoki Búvár Kft. robbantás vezetőjével és robbantómestereivel együttműködve – a tiszaroffi komp térségében a jégen megközelítik a feltorlódás helyszínét. Kisebb töltetekkel léket robbantanak a jégbe, majd nagyobb hatóerejű töltetek robbantásával megbontják a torlódást.

Néhány káros jégtorlasz a partról nem közelíthető meg, így a robbantási szakemberek a Készenléti Rendőrség Légirendészeti Parancsnokság helikopteréről leereszkedve helyezik el a tölteteket, majd a távirányítással robbantják fel azokat.

Budapest, 2012. február 16.

Molnár Béla

főigazgató